ISOPROPANOL (2-propanol) Cas.no: 67-63-0

Håndtering av peroksiddannende kjemikalier finner du på HMS-portalen.

Her finner en også merkelappene som skal brukes.

http://www.uib.no/hms-portalen/74542/peroksiddannande-kjemikaliar#fjerning

Isopropanol (2-propanol) står på listen over peroksiddannende kjemikalier

Gruppe B og er brannfarlig.

Oppbevares i brannsikkert skap.

H225, meget brannfarlig

H319, Gir alvorlig øye irritasjon

H336, Kan forårsake døsighet og svimmelhet

Peroksiddannende kjemikalier skal ha særskilte merkelapper.

De skal merkes med dato ved ankomst.

Flasken skal også merkes med dato og signatur ved første gangs åpning.

Etter at flasken er åpnet skal den testes for peroksid hver 3.måned.

Dato og signatur for kontroll skal noteres på flasken.

Anbefalt lagringstid etter at flasken er åpnet er 6 mnd.

Flasken skal sendes som farlig avfall innen 12 mnd. etter at den er åpnet.

Uåpnet flaske kan lagres i max 18 mnd.

Til testing kan brukes teststrip Quantofix fra Aldrich, som bestilles hos Sigma-

Aldrich, art.nr. Z249254(0,5-25mg/l)

Utgått isopropanol sendes til destruksjon som farlig avfall.

Testes og settes på avfallsrommet, 1H02.1( B-blokk) eller 138C2(BIO-blokk)

7042 – i original emballasjen, ikke blandet

7152 – i blanding eller i uoriginal emballasje