TØRRIS

Tørris er CO₂ i fast form og kan forårsake alvorlige frostskader ved hudkontakt. Tørris har en temperatur på -78 °C. Ved håndtering av tørris må man bruke beskyttelseshansker for å hindre frostskader. Oppsøk alltid legevakt ved dypere frost- eller vevskader.

Tørris sublimerer, fordamper, fra fast form direkte til CO2-gass.

CO2-gass fortrenger luft og kan føre til kvelning.

Når tørris sublimerer i trange tette rom (heis, lukket bil) kan det oppstå oksygenmangel.

Ved 15 °C vil 1kg tørris ekspanderer til 530L når den går over til gassform og fortrenger luft.

Administrativ norm for arbeid, grense for skadelig eksponering for karbondioksidgass er 5000 ppm (0,5 % av volumet av inhalert luft).

CO2-gass er 1,5 ganger tyngre enn luft, er fargeløs og uten lukt.

Symptomer ved innånding av CO2-holdig luft:

2–4 %: Økt pusteaktivitet og hodepine.

4–6 %: Hodepine, illebefinnende og oppkast. Kan føre til bevisstløshet om den rammede personen ikke kommer raskt ut i frisk luft.

>10 %: Sirkulasjonsforstyrrelser som leder til koma og død.

God ventilasjon er derfor viktig ved håndtering og oppbevaring av tørris.

Fryselagre har ingen ventilasjon og er ikke egnet til lagring av tørris. Heller ikke andre tette rom uten ventilasjon eller kjellerrom under bakken. CO2-gass er 1,5 ganger tyngre enn luft.

Tørris må ikke transporteres i kupeen der sjåfør og passasjerer oppholder seg.

Transport av tørris må skje med bil hvor lasterom og førerrom er adskilte. Tilstrekkelig ventilasjon må sikres før man går inn i lasterommet på en lastebil som transporterer tørris. Lasterommets dører skal også kunne åpnes fra innsiden.

Vanlig stasjonsvogn uten avdelt lasterom, skal ikke brukes til transport av tørris inklusiv transport av prøver som er kjølt på tørris.

Vanlige mål på en stasjonsvogn er ca 7 kubikkmeter, 7000L.

700L CO2 gass vil være dødelig konsentrasjon i en stasjonsvogn. Selv 1-200L CO2-gass vil ha alvorlige konsekvenser i en stasjonsvogn.  1/4 kg sublimert tørris er dermed alvorlig i en stasjonsvogn.

SIKKER TRANSPORT AV TØRRIS:

http://www.praxair.no/-/media/corporate/praxair-norway/documents/brosjyrer/hms/eiga---sikker-transport-av-trris-05-2018-web.pdf?rev=4c36c3b4ac1946f6aa7354f624082ade

EGENSKAPER OG BRUKSOMRÅDER:

http://www.praxair.no/-/media/corporate/praxair-norway/documents/brosjyrer/torris/px-torris---superkjoling-w.pdf?rev=2e113f5161584529a68c9e3339cd1412

KARBONDIOKSID GASS

https://industri.airliquide.no/sikkerhet/sikker-handtering-av-karbondioksid

Hvor fort tørris sublimerer, avhenger av flere ting, temperatur, mengde tørris og hvordan den er oppbevart.

1 stykk skive, 1 kg, som ligger fritt på en metallplate ved 18,5 °C i rommet sublimerer fullstendig etter 5 timer og 45 minutter.

1 stykk skive, 1 kg, som ligger fritt på en plastlaminert bordplate ved 18,5 °C i rommet sublimerer fullstendig etter 7 timer og 45 minutter.

Tørris regnes som ferskvare med 2 dagers holdbarhet i en tørris-container. Spesialcontainer.

Praxair har følgende retningslinjer for bruk og lagring av tørris i tørriscontainere mhp sikkerhet og minst mulig svinn.

1. Tørris lagres i en beholder med lokk, men ikke helt tett (ikke gasstett) pga trykkdannelse. Det finnes spesielle Tørriscontainere.

2. Containeren med tørris lagres stående, beskyttet mot velt, ved temp. under +50 °C

3. Tørris containeren oppbevares ikke under bakkenivå

4. Tørris i container kan oppbevares på fryserom med varsomhet. MÅ IKKE ÅPNES I ET TETT ROM. Lagres helst i et ventilert rom.

5. Container med tørris kjøres ut i et ventilert rom når den skal åpnes

6. Containerlokket er åpent minst mulig

7. Man må ikke stikke hodet ned i containeren med tørris

1kg tørris gir 530L CO2-gass ved 15 °C

Dødelig kons av CO2 i luft er >10 %

Fryserom 2B11 er ca 30m2 og volumet ca 60 m3, tilsvarer 60000L

Fryserom 2B11 vil ha dødelig kons av CO2 ved 6000L CO2-gass i rommet, tilsvarende 10kg sublimert tørris.

Når 2 kg tørris sublimerer, vil rommet ha en konsentrasjon av CO2-gass som er alvorlig og vil føre til hodepine og pustevansker.

50kg tørris sublimerer til 26500L CO2-gass, 4-5 ganger dødelig dose!